INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE TOMAR ENGENHARIA INFORMÁTICA

PROJECTO DE REDES 2012 / 2013

Trabalho prático Nº 1

Alunos:

11046 Vasco Marques

11598 Bruno Calças

OBJECTIVOS:

•	Análise de soluções tecnológicas para a implementação de redes wireless;

•	Projecto de redes wireless de acordo com as tecnologias consideradas adequadas para os requisitos operacionais e para as condicionantes identificadas no terreno;

TOPOLOGIA DA REDE:

154m

Bombeiros

722m

195m

Paços do Concelho

Edificio

Salgueiro Maia

273m

100m

3900m

Piscina

364m

Biblioteca

Museu

Municipal

?

400m

Oficinas

Figura 1 – Topologia da rede.

CIN Alviela

DIAGRAMA DA REDE:

Paços do Conce lho

Mus e u Municipal

131°

Bom be iros

Oficinas

Bibliote ca

Pis cina

Edifício Salgue iro M aia

0

É

CIN Alvie la

NECESSIDADES  DE LARGURA DE BANDA EM CADA SITE:

□ Paços do Concelho – Ponto central; site onde se localizam os serviços partilhados e o acesso à Internet.

□ Bombeiros – 5Mbps

□ Piscinas – 15Mbps

□ Oficina – 5Mbps

□ CIN – 6Mbps

□ Museu – 10Mbps

□ Biblioteca – 20Mbps

□ Ed. Salgueiro Maia – 19 Mbps

COMPRIMENTO  DOS CABOS EM CADA SITE:

| Site | Comprimento [m] |
| --- | --- |
| Paços do Concelho | 10 |
| Bombeiros | 20 |
| Edifício Salgueiro Maia | 3 |
| Biblioteca | 15 |
| CIN Alviela | 30 |
| Oficinas | 12 |
| Piscinas | 6 |
| Museu | 12 |

PERFIL DO TERRENO:

Fresnel Ellipsoid

Correcção aos Gráficos:

- Linhas vermelhas são as marcam o obstáculo mais alto na linha de vista.

- Linhas verdes são as novas linhas de vistas sem obstáculos

- Linhas cinzentas são os postes para subir as antenas

- Linhas pretas são para auxiliar os cálculos das distâncias e alturas dos pontos de interesse

1.1.1	Paços do Concelho – Biblioteca

d1 = 250m

d2 = 23m

o Distância – 273m

o Determinar linha de vista

Neste cenário, foi exemplificado pelo professor na aula prática, que pretendia ligar Paços do Concelho à Biblioteca em que foi necessário ter em consideração alguns dos aspectos importantes, nomeadamente a largura de banda necessária em cada site, a distância, a existência de linha de vista entre os dois pontos. Assim pode-se concluir que existe linha de vista entre os dois pontos, uma vez que não existe nenhum obstáculo que impeça a linha de vista, portanto fizeram-se alguns cálculos que verificou-se. Concluindo os cálculos que se obtiveram nas seguintes tabelas:

1º PASSO - AVALIAR A EXISTÊNCIA DE LINHA DE VISTA

Na tabela seguinte pode-se observar a existência da linha de vista entre as duas localidades e proceder a respectiva ligação das mesmas.

| LINHA DE VISTA |  |
| --- | --- |
| Altura do Prédio: | 107.7m |
| Altura do Obstáculo: | 89m |
| Existe linha de vista? | SIM |

Neste caso verificou-se a existência de linha de vista entre as duas localidades, colocou-se a altura do prédio 107.7 metros e a altura do obstáculo 89 verificando o cálculo para determinar se há ou não linha de vista (h-R>=89).

2º PASSO - CALCULAR O BALANÇO DE POTÊNCIAS

Neste passo para obter o cálculo do balanço de potências procedeu-se na escolha de um AP, de modo a ter necessidade de largura de banda que liga a Biblioteca cerca de 20Mbps, portanto AP deverá possuir um Data Rate maior ou igual a este valor, portanto escolheu-se o AP2620 da Enterasys 802.11/g com a antena modo de 54Mbps e um ganho de 5dBi e uma sensibilidade de -81dBm.

| Balanço de Potências (AP e Antena) |  |
| --- | --- |
| Ap: | 2620 |
| Data Rate: | 802.11/g |
| Frequência: | 2.4 a 2.4835 GHz |
| Antena Modo (Mbps): | 54 Mbps |
| GHz: | 2.4 / 5 |
| Ganho: | 2 / 5 dBi |
| Sensibilidade: | 81 |

Apartir dos dados preenchidos na tabela acima pode-se efectuar os cálculos para verificar se o Link Budjet é suficiente para atingir o receptor. Então tem de se calcular o EIRP sendo o emissor Paços do Concelho, o tamanho do cabo deste é de 21 metros, e o ganho da antena escolhida é de 5 dBi, ou seja não pode ser o valor do EIRP superior a 20 isto porque em Portugal não corresponde à lei que é permitida.

| EIRP |  |
| --- | --- |
| EIRP: | 20 |
| Perdas nos conectores: | 1 |
| Perdas nos cabos: | 2,2 |
| Ganho da antena: | 10 |
| Tx(Dbm): | 8,8 |

De seguida procede-se ao calculo do Link Budget em que é necessário também calcular as perdas em espaço livre, em que foi necessário utilizar a frequência do AP e a distância entre os dois pontos em (Km).

| Perdas de Espaço Livre |  |
| --- | --- |
| Frequência: | 2,4 |
| Distância (Kms): | 0,273 |
| Perdas: | 88,77747778 |

No resultado obtido nas perdas de espaço livre, pode-se calcular o Link Budget, para isso foi necessário o valor do ganho do receptor e o tamanho do cabo. Deste modo, de acordo com a fórmula, obtemos o Link Budget, que neste caso se encontra com 10dB ou seja entre os 6 e 10 dB está óptimo.

3º PASSO - CALCULAR A POTÊNCIA QUE CHEGA AO RECEPTOR

Neste último passo com todos os cálculos efectuados anteriormente pode-se calcular o Link Budget e pode-se verificar a potência transmitida a esta distância está de acordo com o ganho e a sensibilidade da antena, conclui-se que a ligação tem um bom sinal, de acordo com o valor do Link Budget.

| ERS |  |
| --- | --- |
| ERS (dB): | -75,3 |
| Link Budjet |  |
| Link Budjet: | 6,522522225 |

Portanto para a conclusão deste cenário, verificou-se a existência de Linha de Vista.

1.1.2	Paços do Concelho – Edifício Salgueiro Maia

d1 = 285.2m

d2 = 436.8m

o Distância – 722m

o Determinar linha de vista

Neste cenário é parecido com o anterior, portanto é com intuito prosseguir mais a frente para os respectivos cálculos e analisá-los.

1º PASSO - AVALIAR A EXISTÊNCIA DE LINHA DE VISTA

Na tabela seguinte pode-se observar a existência da linha de vista entre as duas localidades e proceder a respectiva ligação das mesmas.

| LINHA DE VISTA |  |
| --- | --- |
| Altura do Prédio: | 107.7m |
| Altura do Obstáculo: | 79m |
| Existe linha de vista? | SIM |

Neste caso verificou-se a existência de linha de vista entre as duas localidades, colocou-se a altura do prédio 107.7 metros e a altura do obstáculo 79 verificando o cálculo para determinar se há ou não linha de vista (h-R>=89).

2º PASSO - CALCULAR O BALANÇO DE POTÊNCIAS

O AP escolhido para o Edifico Salgueiro Maia é igual ao dos Paços do Concelho com excepção da antena que é diferente, pois tem um ganho inferior.

| Balanço de Potências (AP e Antena) |  |
| --- | --- |
| Ap: | 2620 |
| Data Rate: | 802.11/g |
| Frequência: | 2.4 a 2.4835 GHz |
| Antena Modo (Mbps): | 54 Mbps |
| GHz: | 2.4 / 5 |
| Ganho: | 2 / 5 dBi |
| Sensibilidade: | 81 |

| EIRP |  |
| --- | --- |
| EIRP: | 30 |
| Perdas nos conectores: | 1 |
| Perdas nos cabos: | 2,2 |
| Ganho da antena: | 10 |
| Tx(Dbm): | 18,8 |

| Perdas de Espaço Livre |  |
| --- | --- |
| Frequência: | 2,4 |
| Distância (Kms): | 0,722 |
| Perdas: | 97,22496879 |

3º PASSO - CALCULAR A POTÊNCIA QUE CHEGA AO RECEPTOR

Neste último passo com todos os cálculos efectuados anteriormente pode-se calcular o Link Budget e pode-se verificar a potência transmitida a esta distância está de acordo com o ganho e a sensibilidade da antena, conclui-se que a ligação tem um bom sinal, de acordo com o valor do Link Budget.

| ERS |  |
| --- | --- |
| ERS (dB): | -75,3 |
| Link Budjet |  |
| Link Budjet: | 8,0750313214 |

Portanto para a conclusão deste cenário, verificou-se a existência de Linha de Vista.

1.1.3	Paços do Concelho – Bombeiros

d1 = 74.1m

d2 = 79.9m

o Distância – 154m

o Determinar linha de vista

Neste cenário é parecido com o anterior, portanto é com intuito prosseguir mais a frente para os respectivos cálculos e analisá-los.

1º PASSO - AVALIAR A EXISTÊNCIA DE LINHA DE VISTA

| LINHA DE VISTA |  |
| --- | --- |
| Altura do Prédio: | 107.7m |
| Altura do Obstáculo: | 94.9m |
| Existe linha de vista? | SIM |

Neste caso verificou-se a existência de linha de vista entre as duas localidades, colocou-se a altura do prédio 107.7 metros e a altura do obstáculo 94.9 verificando o cálculo para determinar se há ou não linha de vista (h-R>=89).

2º PASSO - CALCULAR O BALANÇO DE POTÊNCIAS

Neste passo para obter o cálculo do balanço de potências procedeu-se na escolha de um AP, de modo a ter necessidade de largura de banda que liga aos Bombeiros cerca de 20Mbps, portanto AP deverá possuir um Data Rate maior ou igual a este valor, portanto escolheu-se o AP2620 da Enterasys 802.11/g com a antena modo de 36Mbps e um ganho de 5dBi e uma sensibilidade de -81dBm.

| Balanço de Potências (AP e Antena) |  |
| --- | --- |
| Ap: | 2605 |
| Data Rate: | 802.11/g |
| Frequência: | 2.4 a 2.4835 GHz |
| Antena Modo (Mbps): | 36 Mbps |
| GHz: | 2.4 / 5 |
| Ganho: | 2 / 5 dBi |
| Sensibilidade: | -81 |

Apartir dos dados preenchidos na tabela acima pode-se efectuar os cálculos para verificar se o Link Budjet é suficiente para atingir o receptor. Então tem de se calcular o EIRP sendo o emissor Paços do Concelho, o tamanho do cabo deste é de 20 metros, e o ganho da antena escolhida é de 5 dBi, ou seja não pode ser o valor do EIRP superior a 20 isto porque em Portugal não corresponde à lei que é permitida.

| EIRP |  |
| --- | --- |
| EIRP: | 15 |
| Perdas nos conectores: | 1 |
| Perdas nos cabos: | 2,2 |
| Ganho da antena: | 10 |
| Tx(Dbm): | 3,8 |

De seguida procede-se ao calculo do Link Budget em que é necessário também calcular as perdas em espaço livre, em que foi necessário utilizar a frequência do AP e a distância entre os dois pontos em (Km).

| Perdas de Espaço Livre |  |
| --- | --- |
| Frequência: | 2,4 |
| Distância (Kms): | 0,154 |
| Perdas: | 83,80463925 |

No resultado obtido nas perdas de espaço livre, pode-se calcular o Link Budget, para isso foi necessário o valor do ganho do receptor e o tamanho do cabo. Deste modo, de acordo com a fórmula, obtemos o Link Budget, que neste caso se encontra com 10dB ou seja entre os 6 e 10 dB está óptimo.

3º PASSO - CALCULAR A POTÊNCIA QUE CHEGA AO RECEPTOR

Neste último passo com todos os cálculos efectuados anteriormente pode-se calcular o Link Budget e pode-se verificar a potência transmitida a esta distância está de acordo com o ganho e a sensibilidade da antena, conclui-se que a ligação tem um bom sinal, de acordo com o valor do Link Budget.

| ERS |  |
| --- | --- |
| ERS (dB): | -75,3 |
| Link Budjet |  |
| Link Budjet: | 6,495360749 |

Portanto para a conclusão deste cenário, verificou-se a existência de Linha de Vista.

1.1.4	Paços do Concelho – Museu Municipal

Não foram tiradas as coordenadas GPS, é um edifício que se encontra em frente aos Paços do Concelho, existindo clara linha de vista entre eles, a uma distância inferior a 100m.

1º PASSO - AVALIAR A EXISTÊNCIA DE LINHA DE VISTA

Para avaliar no enunciado existe claramente linha de vista entre eles, para isto prossegui para o cálculo de potências (AP e Antena).

| LINHA DE VISTA |  |
| --- | --- |
| Altura do Prédio: | --- |
| Altura do Obstáculo: | --- |
| Existe linha de vista? | SIM |

2º PASSO - CALCULAR O BALANÇO DE POTÊNCIAS

Neste passo para obter o cálculo do balanço de potências procedeu-se na escolha de um AP, de modo a ter necessidade de largura de banda que liga aos Bombeiros cerca de 20Mbps, portanto AP deverá possuir um Data Rate maior ou igual a este valor, portanto escolheu-se o AP2620 da Enterasys 802.11/g com a antena modo de 36Mbps e um ganho de 5dBi e uma sensibilidade de -81dBm.

| Balanço de Potências (AP e Antena) |  |
| --- | --- |
| Ap: | 2620 |
| Data Rate: | 802.11/g |
| Frequência: | 2.4 a 2.4835 GHz |
| Antena Modo (Mbps): | 36 Mbps |
| GHz: | 2.4 / 5 |
| Ganho: | 2 / 5 dBi |
| Sensibilidade: | -81 |

| EIRP |  |
| --- | --- |
| EIRP: | 20 |
| Perdas nos conectores: | 1 |
| Perdas nos cabos: | 2,2 |
| Ganho da antena: | 10 |
| Tx(Dbm): | 8,8 |

De seguida procede-se ao calculo do Link Budget em que é necessário também calcular as perdas em espaço livre, em que foi necessário utilizar a frequência do AP e a distância entre os dois pontos em (Km).

| Perdas de Espaço Livre |  |
| --- | --- |
| Frequência: | 2,4 |
| Distância (Kms): | 0,55 |
| Perdas: | 94,86147862 |

3º PASSO - CALCULAR A POTÊNCIA QUE CHEGA AO RECEPTOR

| ERS |  |
| --- | --- |
| ERS (dB): | -75,3 |
| Link Budjet |  |
| Link Budjet: | 0,438521376 |

1.1.5	Bombeiros – Piscinas

d2 = 135m

d1 = 60m

o Distância – 195m

o Determinar linha de vista

1º PASSO - AVALIAR A EXISTÊNCIA DE LINHA DE VISTA

Para avaliar no enunciado existe claramente linha de vista entre eles, para isto prossegui para o cálculo de potências.

| LINHA DE VISTA |  |
| --- | --- |
| Altura do Prédio: | 100.6 |
| Altura do Obstáculo: | 100.6 |
| Existe linha de vista? | SIM |

2º PASSO - CALCULAR O BALANÇO DE POTÊNCIAS

Neste passo para obter o cálculo do balanço de potências procedeu-se na escolha de um AP, de modo a ter necessidade de largura de banda que liga aos Bombeiros cerca de 20Mbps, portanto AP deverá possuir um Data Rate maior ou igual a este valor, portanto escolheu-se o AP2620 da Enterasys 802.11/g com a antena modo de 36Mbps e um ganho de 5dBi e uma sensibilidade de -81dBm.

| Balanço de Potências (AP e Antena) |  |
| --- | --- |
| Ap: | 2620 |
| Data Rate: | 802.11/g |
| Frequência: | 2.4 a 2.4835 GHz |
| Antena Modo (Mbps): | 36 Mbps |
| GHz: | 2.4 / 5 |
| Ganho: | 2 / 5 dBi |
| Sensibilidade: | -81 |

| EIRP |  |
| --- | --- |
| EIRP: | 20 |
| Perdas nos conectores: | 1 |
| Perdas nos cabos: | 2,2 |
| Ganho da antena: | 10 |
| Tx(Dbm): | 8,8 |

De seguida procede-se ao calculo do Link Budget em que é necessário também calcular as perdas em espaço livre, em que foi necessário utilizar a frequência do AP e a distância entre os dois pontos em (Km).

| Perdas de Espaço Livre |  |
| --- | --- |
| Frequência: | 2,4 |
| Distância (Kms): | 0,195 |
| Perdas: | 85,85491706 |

3º PASSO - CALCULAR A POTÊNCIA QUE CHEGA AO RECEPTOR

| ERS |  |
| --- | --- |
| ERS (dB): | -75,3 |
| Link Budjet |  |
| Link Budjet: | 9,445082939 |

1.1.6	Piscinas – Oficinas

d1 = 362m

d2 = 2m

o Distância – 364m

o Determinar linha de vista

1º PASSO - AVALIAR A EXISTÊNCIA DE LINHA DE VISTA

Para avaliar no enunciado existe claramente linha de vista entre eles, para isto prossegui para o cálculo de potências. No entanto para avaliar a linha de vista obtivemos os seguintes cálculos.

| LINHA DE VISTA |  |
| --- | --- |
| Altura do Prédio: | 93.7 |
| Altura do Obstáculo: | 84.7 |
| Existe linha de vista? | SIM |

2º PASSO - CALCULAR O BALANÇO DE POTÊNCIAS

| Balanço de Potências (AP e Antena) |  |
| --- | --- |
| Ap: | 2620 |
| Data Rate: | 802.11/g |
| Frequência: | 2.4 a 2.4835 GHz |
| Antena Modo (Mbps): | 54 Mbps |
| GHz: | 2.4/5 |
| Ganho: | 2/5 dBi |
| Sensibilidade: | -81 |

| EIRP |  |
| --- | --- |
| EIRP: | 20 |
| Perdas nos conectores: | 1 |
| Perdas nos cabos: | 2,2 |
| Ganho da antena: | 10 |
| Tx(Dbm): | 8,8 |

De seguida procede-se ao calculo do Link Budget em que é necessário também calcular as perdas em espaço livre, em que foi necessário utilizar a frequência do AP e a distância entre os dois pontos em (Km).

| Perdas de Espaço Livre |  |
| --- | --- |
| Frequência: | 2,4 |
| Distância (Kms): | 0,364 |
| Perdas: | 91,2762551 |

3º PASSO - CALCULAR A POTÊNCIA QUE CHEGA AO RECEPTOR

| ERS |  |
| --- | --- |
| ERS (dB): | -75,3 |
| Link Budjet |  |
| Link Budjet: | 4,023747493 |

1.1.7	Paços do Concelho – Centro de Interpretação do Alviela

d1 = 3654m

d1 = 320m

o Distância – 3974

o Determinar linha de vista

1º PASSO - AVALIAR A EXISTÊNCIA DE LINHA DE VISTA

Para avaliar no enunciado existe claramente linha de vista entre eles, para isto prossegui para o cálculo de potências.

| LINHA DE VISTA |  |
| --- | --- |
| Altura do Prédio: | 107.7 |
| Altura do Obstáculo: | 68 |
| Existe linha de vista? | NÃO |

2º PASSO - CALCULAR O BALANÇO DE POTÊNCIAS

| Balanço de Potências (AP e Antena) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Localidades: | Paços do Concelho | CIN Alviela |
| Ap: | 2620 | 2620 |
| Data Rate: | 802.11/g | 802.11/g |
| Frequência: | 2.4 a 2.4835 GHz | 2.4 a 2.4835 GHz |
| Antena Modo (Mbps): | 36 Mbps | 36 Mbps |
| GHz: | 2.4 / 5 | 2.4 / 5 |
| Ganho: | 2 / 5 dBi | 2 / 5 dBi |
| Sensibilidade: | 81 | 81 |
| Antenas: | WS-AIO-2S14090 | WS-AIO-2S07060 |
| Tipo: | Indoor / Outdoor | Indoor / Outdoor |
| GHz | 2.4 a 2.4835 GHz | 2.4 a 2.4835 GHz |

| EIRP |  |
| --- | --- |
| EIRP: | 20 |
| Perdas nos conectores: | 1 |
| Perdas nos cabos: | 2,2 |
| Ganho da antena: | 10 |
| Tx(Dbm): | 8,8 |

De seguida procede-se ao calculo do Link Budget em que é necessário também calcular as perdas em espaço livre, em que foi necessário utilizar a frequência do AP e a distância entre os dois pontos em (Km).

| Perdas de Espaço Livre |  |
| --- | --- |
| Frequência: | 2,4 |
| Distância (Kms): | 3,974 |
| Perdas: | 112,087821 |

3º PASSO - CALCULAR A POTÊNCIA QUE CHEGA AO RECEPTOR

| ERS |  |
| --- | --- |
| ERS (dB): | -75,3 |
| Link Budjet |  |
| Link Budjet: | -16,73878209 |

ELEMENTOS QUE DEVEM CONSTAR NO RELATÓRIO:

□ Tabela Final

| Estação base | Ganho da antena | Comp. do cabo | PIRE (dBm) | Pot. recebida | Estação subscritora | Ganho da antena | Comp. do cabo | PIRE | Pot. recebida | Ligação wireless |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dist. | Modo | Margem |
| Paços | 10 dBi | 10m | 20 dBm | -77,57747778 dBm | Biblioteca | 10 dBi | 15m | 20 dBm | -59,97747778 dBm | 273 | 20Mbps | 6,522522 |
| Paços | 10 dBi | 10m | 20 dBm | -96,02496879 dBm | Ed. Salgueiro Maia | 10 dBi | 3m | 20 dBm | -68,42496879 dBm | 722 | 19Mbps | 8,075031 |
| Paços | 10 dBi | 10m | 20 dBm | -67,60463925 dBm | Bombeiros | 10 dBi | 15m | 20 dBm | -67,60463925 dBm | 154 | 5Mbps | 0,438521 |
| Paços | 10 dBi | 10m | 20 dBm | -83,66147862 dBm | Museu | 10 dBi | 12m | 20 dBm | -83,66147862 dBm | 100 | 10Mbps | 0,438521 |
| Bombeiros | 10 dBi | 20m | 20 dBm | -74,65491706 dBm | Piscinas | 10 dBi | 6m | 20 dBm | -74,65491706 dBm | 195 | 15Mbps | 9,445083 |
| Piscinas | 10 dBi | 6m | 20 dBm | -80 dBm | Oficinas | 10 dBi | 12m | 20 dBm | -80 | 365 | 5Mbps | 4,023747 |
| Paços | 10 dBi | 10m | 20 dBm | -101 dBm | CIA | 10 dBi | 30m | 20 dBm | -101 | 3974 | 6Mbps | 16,7388 |

□ Previsão de custos.

| AP / Antenas | Preço |
| --- | --- |
| Enterasys HiPath AP2605 Wireless Access Point | 179,82 € |
| Enterasys Hipath AP2620 Wireless Access Point | 309,00 € |
| Antena externa WS-AIO-2S14090 | 292,71 € |
| Cabo(m) | 000,16 € |
| Total | 781,69 € |

□ Formulário

Elipsóide de Fresnel = RAIZQ((d1 * d2 * ʎ * n) / (d1 + d2))

ʎ = Velocidade da Luz / Frequência                               n = 1

PIRE = Potência de transmissão (TX) – (tamanho do cabo * perdas do cabo(metro) + número de conectores * perdas dos conectores) + Ganho da Antena

Lp (Perdas de espaço livre) = 92,45 + 20 * LOG10(Frequência(GHZ)) + 20 * LOG10(Distância)

Link Budjet = PIRE – Lp + Ganho da Antena Receptora – (Comprimento do cabo * 0,21 + 2 * 0,5) + Sensibilidade

Potência Recebida (dBm) = Ganho da Antena Emissora + Ganho da Antena Receptora + Tx – Lp

□ Lista do equipamento necessário com as devidas características (antenas, equipamento activo, cabos…)

Product Name: Enterasys HiPath AP2620 – Wireless access point – WS-AP2620
Manufacture Part: WS-AP2620
Product Description: Enterasys HiPath AP2620 – Wireless access point
Device Type: Wireless access point
Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g

G

AP2620

Product Name: Enterasys HiPath AP2620 – Wireless access point – WS-AP2620
Manufacture Part: WS-AP2620
Product Description: Enterasys HiPath AP2620 – Wireless access point
Device Type: Wireless access point
Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g

AP2605